目  录

一、显示及操作界面	2

二、用户区参数的修改	3

三、自动/半自动模式的修改	4

四、剪线模式的修改	4

五、抬压脚模式的修改	4

六、转速的修改	4

七、布料选择模式及光眼值校正	5

八、停针位选择	5

九、快捷恢复参数................................................................. .. .................5

十、操作参数说明表..........................

....................................... .......6～9

十一、电控相关的要求及操作使用注意事项……………………10～15

# 一、显示及操作界面

| 序号 | 图标 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 用户参数设定键 | 点按为退出参数的快揵；长按为设值参数的快揵 |
| 2 |  | 语言切换键和左移键 | 点按语言切换；左移动光标； |
| 3 |  | 抬压脚快键和右移键 | 点按为压脚模式切换，长按为抬压脚参数调整；右移动光标； |
| 4 |  | 速度加速键和上移键 | 点按为速度加；参数项加和参数值加； |
| 5 |  | 速度减速和下移键 | 点按为速度减；参数项减和参数值减； |
| 6 |  | 确认键 | 修改参数值确认 |
| 7 |  | LED亮度调整和停针位选择 | 点按为LED亮度加；长按为停针位选择 |
| 8 |  | 缝纫模式转换键 | 点按为缝纫模式切换键 |
| 9 |  | 剪线模式调整键 | 点按为剪线模式切换；长按为剪线参数调整 |
| 10 |  | 恢复键 | 长按3 秒恢复用户参数 |
| 11 |  | 布料切换键 | 点按为选择布料的快揵；双击为光眼值查看和粗调 |

# 二、用户区参数的修改

当用户长按键时，进入用户参数模式；通过点按键或修改对应的参数号，通过点按或键修改对应的参数值，点按键确认。显示相应的参数序号及参数内容，当用户点按下键，退回到主界面。

## 三、自动/半自动模式的修改

当用户点按下键时，进入人工、半自动、自由缝和全自动模式的修改状态，循环点按键时，工作模式循环如以下四种状态：人工、半自动、自由缝和全自动

## 四、剪线模式的修改

当用户点按下键时，即可修改剪线模式。循环点按键时，模式循环如以下四种状态：前剪线开、后剪线开、前、后剪线开、前、后剪线关闭

（备注：当剪线模式打开或关闭时，吸气模式自动同步打开或关闭，如当前、后剪线开时，前、后吸气同步自动打开）；长按键时，为剪线相关参数调整的快揵键。

## 五、抬压脚模式的修改

当用户点按键时，即可修改抬压脚模式。循环点按键时，模式循环如以下四种状态：前抬压脚开、后抬压脚开、前、后抬压脚开、前、后剪线关闭；当长按键时，为抬压脚相关参数调整的快揵键。

## 六、转速的修改

点按一下或键即可进入转速修改界面。循序点按或长按或可以修改相应速度，按一下递加或减100rpm。显示如下：

最大速度       6200

## 七、布料选择模式及光眼值校正

1）首次点按键时为布料选择模式，点按键调整对应布料模式，当前界面再次点按  键是查看光眼数值和手动微调光眼数值；

2）出厂默认为普通布料，当遇到不同布料时，请先点按 键，出现“布料选择”界面时，根据不同的需求选择相应的布料，再按键，系统自动校正光眼值 ；

3）布料适用范围：A:厚料B:普通C:薄料D:透明E:大网F:小网

备注：在选择布料时，请勿将布料遮挡光眼；在正常使用系统时，要及时清理光眼上的布屑等。

## 八、停针位选择

长按键3秒，会进入针位选择界面，点按或键调整所需停针位，点按键确认选择

## 九、一键恢复功能

长按键3s，会自动恢复出厂设置，当恢复界面跳回主界面时即恢复成功

## 十、操作参数说明表

| 序号 | 功能参数 | 默认值 | 设定范围 | 单位 | 参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | 工作模式 | 0 | 0~1 |  | 0：半自动 1：全自动 |  |
| U2 | 电眼选择 | 1 | 0~1 |  | 0：关闭 1：开启 |  |
| U3 | 自动剪线 | 3 | 0~3 |  | 0：关闭剪线 1：前剪线开 2：后剪线开 3：前、后剪线开 |  |
| ※※ | 自动剪线 | 2 | 0~3 |  | 0：关闭剪线 1：前剪线开 2：后剪线开 3：前、后剪线开 | 83BL |
| U4 | 自动吸气 | 3 | 0~3 |  | 0：关闭吸气 1：前吸气开 2：后吸气开 3：前、后吸气开 |  |
| ※※ | 自动吸气 | 2 | 0~3 |  | 0：关闭吸气 1：前吸气开 2：后吸气开 3：前、后吸气开 | 83BL |
| U5※※ | 后踏吸线模式 | 2 | 0~2 |  | 0：关闭 1：普通模式2：盖布长吸 | 83BL |
| U6 | 自动抬压脚 | 0 | 0~3 |  | 0：关闭自动抬压脚1：前抬压脚 2：后抬压脚 3：前、后抬压脚 |  |
| ※※ | 自动抬压脚 | 2 | 0~3 |  | 0：关闭自动抬压脚1：前抬压脚 2：后抬压脚 3：前、后抬压脚 | 83BL |
| U7※ | 松线开关 | 2 | 0~3 |  | 0：关闭1：前松线开 2：后松线开 3：前、后松线开 | KSC |
| ※※ | 松线开关 | 3 | 0~3 |  | 0：关闭1：前松线开 2：后松线开 3：前、后松线开 | 83BL |
| U8※※ | 吸线开关 | 3 | 0~3 |  | 0：关闭1：前吸线开 2：后吸线开 3：前、后吸线开 | 83BL |
| U9 | 自由缝 | 1 | 0~1 |  | 0：关闭1：开启 |  |
| U10 | 半自动恒速剪线 | 0 | 0~2 |  | 0：关闭 1：前后恒速剪线，中途任意加速；2：点动恒加速 |  |
| U11 |  |  |  |  |  | 预留 |
| U12 | 最高速度 | 6200 | 200~7000 | RPM | 根据客户需求适当自行做调整 |  |
| U13 | 按键音 | 1 | 0~1 |  | 0：关闭 1：开启 |  |
| U14 |  |  |  |  |  | 预留 |
| U15 | 起缝速度 | 5500 | 200~6000 | RPM | 根据客户需求适当自行做调整 |  |
| ※※ | 起缝速度 | 3600 | 200~6000 | RPM | 根据客户需求适当自行做调整 | 83BL |
| U16※※ | 起缝针数 | 12 | 0~200 |  | 根据客户需求适当自行做调整 | 83BL |
| U17 |  |  |  |  |  | 预留 |
| U18 | 中途吸气模式 | 0 | 0~2 |  | 0：关闭 1：间吸气2：长吸气 |  |
| U19 | 间歇吸气开启针数 | 25 | 0~1000 |  |  |  |
| U20 | 间歇吸气关闭针数 | 25 | 0~1000 |  |  |  |
| U21 | 两传感器间针数 | 20 | 0~99 |  | 根据要求客户可自行调整参数 |  |
| U22 | 前剪线延迟针数 | 60 | 0~600 |  | 根据要求客户可自行调整参数 |  |
| U23 | 后剪线延迟针数 | 114 | 0~600 |  | 根据要求客户可自行调整参数 |  |
| ※※ | 后剪线延迟针数 | 80 | 0~600 |  | 根据要求客户可自行调整参数 | 83BL |
| U24 | 前吸气开启针数 | 3 | 1~99 |  | 根据要求客户可自行调整参数 |  |
| ※ | 前吸气开启针数 | 1 | 1~99 |  | 根据要求客户可自行调整参数 | KSC |
| U25 | 前吸气关闭针数 | 10 | 1~99 |  | 根据要求客户可自行调整参数 |  |
| ※ | 前吸气开启针数 | 14 | 1~99 |  | 根据要求客户可自行调整参数 | KSC |
| U26 | 后吸气开启针数 | 3 | 1~99 |  | 根据要求客户可自行调整参数 |  |
| ※ | 前吸气开启针数 | 3 | 1~99 |  | 根据要求客户可自行调整参数 | KSC |
| U27 | 后吸气关闭针数 | 120 | 10~9999ms |  | 根据要求客户可自行调整参数 |  |
| ※ | 前吸气开启针数 | 260 | 1~99 |  | 根据要求客户可自行调整参数 | KSC |
| U28 | 吸屑启动针数 | 0 | 0~99 |  |  | 预留 |
| U29 | 吸屑关闭针数 | 0 | 0~99 |  |  | 预留 |
| U30※ | 松线开启针数 | 120 | 0~99 |  | 根据要求客户可自行调整参数 | KSC |
| U31※ | 松线关闭针数 | 360 | 0~5000 |  | 根据要求客户可自行调整参数 | KSC |
| U32※ | 松线运行针数 | 10 | 0~99 |  | 0：为关闭手动剪功能； | KSC |
| U33※ | 松线运行速度 | 5000 | 200~6000 |  |  | KSC |
| U34 |  |  |  |  |  | 预留 |
| U35 | 间歇吸屑开启针数 | 5 | 2~99 |  |  | 预留 |
| U36 | 间歇吸屑关闭针数 | 5 | 2~99 |  |  | 预留 |
| U37 | 网布模式 | 0 | 0~1 |  | 0：关闭 1：开启 |  |
| U38 |  |  |  |  |  | 预留 |
| U39 | 停车延迟针数 | 10 | 1~200 |  | 根据要求客户可自行调整参数 |  |
| ※ | 停车延迟针数 | 35 | 1~200 |  | 根据要求客户可自行调整参数 | KSC |
| ※※ | 停车延迟针数 | 3 | 1~200 |  | 根据要求客户可自行调整参数 | 83BL |
| U40 | 前抬压脚延迟时间 | 0 | 0~6000 |  |  |  |
| U41 | 前抬压脚保留时间 | 260 | 5~6000 | MS |  |  |
| U42 | 后抬压脚启动时间 | 0 | 0~6000 |  |  |  |
| U43 | 后抬压脚保留时间 | 500 | 0~9999 |  |  |  |
| U44 | 半自动连续缝制 | 0 | 0-1 |  | 0：关闭 1：开启 |  |
| U45 | 中途间歇吸屑停留 | 350 | 0~9999 |  |  | 预留 |
| U46 | 自动切刀保留时间 | 10 | 5~500 |  | 根据要求客户可自行调整参数 |  |
| U47 | 后踏吸气时间 | 500 | 50~9999 |  |  |  |
| U48※ | 手动松线时间 | 280 | 0~5000 |  |  | KSC |
| U49 | 手动吸气时间 | 260 | 10~5000 |  |  |  |
| U50※ | 前踏吸气针数 | 0 | 0~5000 |  | 根据要求客户可自行调整参数 | KSC |
| U51 | 后踏吸气开关 | 1 | 0~7 |  | 0全关;1人工开;2半自动开;3全自动开;4人工和半自动开;5半自动和全自动开;6人工全自动开;7人工、半自动和全自动开 |  |
| U52 | 后踏剪线开关 | 1 | 0~7 |  | 0全关;1人工开;2半自动开;3全自动开;4人工和半自动开;5半自动全自动开;6人工和全自动开;7人工半、半自动和全自动开 |  |
| U53 | 手动吸气开关 | 7 | 0~7 |  | 0全关;1人工开;2半自动开;3全自动开;4人工和半自动开;5半自动和全自动开;6人工全和自动开;7人工、半自动和全自动开 |  |
| U54 | 手动切线开关 | 7 | 0~7 |  | 0全关;1人工开;2半自动开;3全自动开;4人工和半自动开;5半自动全自动开;6人工全自动开;7人工半自动全自动开 |  |
| U55 | 手动切线动作有效 | 0 | 0~2 |  | 0 无布时动作;1 有布时动作 ;2随时动作 |  |
| U56※ | 手动松线动作有效 | 0 | 0~2 |  | 0 无布时动作;1 有布时动作 ;2随时动作 | KSC |
| U57 | 后踏切线动作有效 | 0 | 0~2 |  | 0 无布时动作;1 有布时动作 ;2随时动作 |  |
| U58※ | 后踏松线动作有效 | 0 | 0~2 |  | 0 无布时动作;1 有布时动作 ;2随时动作 | KSC |
| U59※ | 后踏松线开关 | 0 | 0~7 |  | 0全关;1人工开;2半自动开;3全自动开;4人工和半自动开;5半自动全自动开;6人工全自动开;7人工半自动全自动开 | KSC |
| U60※ | 手动松线开关 | 7 | 0~7 |  | 0全关;1人工开;2半自动开;3全自动开;4人工和半自动开;5半自动全自动开;6人工全自动开;7人工半自动全自动开 | KSC |
| U61 | 侧吸切刀传动 | 0 | 0~1 |  | 0：电机传动 1：电磁铁传动 | 预留 |
| U62 |  |  |  |  |  | 预留 |
| U63 |  |  |  |  |  | 预留 |
| ※※ | 前松线开启针数 | 0 | 0~100 |  |  | 83BL |
| U64 |  |  |  |  |  | 预留 |
| ※※ | 前松线关闭针数 | 1 | 1~100 |  |  | 83BL |
| U65 |  |  |  |  |  | 预留 |
| ※※ | 后松线开启针数 | 0 | 0~100 |  |  | 83BL |
| U66 |  |  |  |  |  | 预留 |
| ※※ | 后松线关闭针数 | 800 | 5-9000 | Ms |  | 83BL |
| U67 |  |  |  |  |  | 预留 |
| U68※ | 前松线开启针数 | 0 | 0~99 |  | 根据客户需求适当自行做调整 | KSC |
| ※※ | 前吸线开启针数 | 0 | 0~99 |  | 根据客户需求适当自行做调整 | 83BL |
| U69※ | 前松线关闭针数 | 05 | 0~99 |  | 根据客户需求适当自行做调整 | KSC |
| ※※ | 前吸线关闭针数 | 25 | 0~99 |  | 根据客户需求适当自行做调整 | 83BL |
| U70※※ | 后吸线开启时间 | 300 | 0~359 |  |  | 83BL |
| U71※※ | 后吸线关闭时间 | 680 | 0~9000 |  |  | 83BL |
| U72※※ | 后踏吸气时间 | 580 | 0~9000 |  |  | 83BL |
| U73※※ | 速度调控 | 4000 | 200~6000 |  |  | 83BL |
| U74 | 前放压脚模式 | 0 | 0-1 |  | 0：关闭 1：开启 |  |
| U75 | 刹车针杆位置 | 0 | 0~1 |  | 0：缝制中途上针位，缝制结束停上针位 1：缝制中途下针位，缝制结束停上针位； |  |
| U76 |  |  |  |  |  |  |
| U77 | 前通道响应时间 | 30 | 30~500 |  |  |  |
| U78 | 中通道响应时间 | 20 | 20~200 |  |  |  |
| U79 | 后通道响应时间 | 5 | 2~200 |  |  |  |
| U80 | 前通道灵敏度 | 65 | 0~99 |  | 此款系统禁止调整，请在快捷键选择布料自动校正 |  |
| U81 | 中通道灵敏度 | 60 | 0~99 |  | 此款系统禁止调整，请在快捷键选择布料自动校正 |  |
| U82 | 后通道灵敏度 | 40 | 0~99 |  | 此款系统禁止调整，请在快捷键选择布料自动校正 |  |
| U83 | 前通道响应值 | 30 | 5~120 |  | 此款系统禁止调整，请在快捷键选择布料自动校正 |  |
| U84 | 中通道响应值 | 40 | 5~120 |  | 此款系统禁止调整，请在快捷键选择布料自动校正 |  |
| U85 | 后通道响应值 | 40 | 5~120 |  | 此款系统禁止调整，请在快捷键选择布料自动校正 |  |
| U86 | 安全开关 | 3 | 0~3 |  | 0全关;1压脚安全开关关闭;2缝台安全开关关掉;3压脚、缝台安全开关全开 |  |
| U87 | 压脚安全开关电平 | 0 | 0~1 |  | 0：开启 1：取消开关 | 预留 |
| U88 | 缝台安全开关电平 | 0 | 0~1 |  | 0：开启 1：取消开关 | 预留 |
| U89 | 压脚保护时间 | 10 | 5~9999s |  |  |  |
| U90 | 界面恢复时间 | 120 | 0~9999 |  | 0~~9999： |  |
| U91 | 背光对比度 | 18 | 6~45 |  |  |  |
| U92 | 背光亮度 | 10 | 0~10 |  |  |  |
| U93 | 机头灯亮度 | 3 | 0~5 |  |  |  |
| U94 | 参数密码 |  | 0~9999 |  |  |  |
| U95 | 恢复出厂设置 | 0 | 0~9999 |  |  |  |
| U96 | 语言 | 0 | 0~1 |  | 0：中文1：英文 |  |
| U97 | 软件版本 1 |  | 0~9999 |  | SA78XX 为面板 |  |
| ※※ | 软件版本 1 |  | 0~9999 |  | PA85XX 为面板 | 83BL |
| U98 | 软件版本 2 |  | 0~9999 |  | SC68XX 为主板 |  |
| ※※ | 软件版本 2 |  | 0~9999 |  | PC85XX 为主板 | 83BL |
| U99 | 软件版本 3 |  | 0~9999 |  | PB78XX为主板端口程序 |  |
| UA0 | 语音音量 | 20 | 0~30 |  | 根据要求客户可自行调整参数 |  |

# 十一、 电控相关的要求及操作使用注意事项

# 0.主要技术数据

供电电压范围：AC220V±15%

供电电源频率：50Hz/60Hz

# 1、 安全注意事项

## 1.1  使用范围

本伺服控制器是为工业缝纫机开发设计的，如果在其它方面使用，请注意使用者的安全。

## 1.2  工作环境

1.2.1  电源电压请遵照电控电压±15%范围内。

1.2.2  请远离高频电磁波发射器等，以免所产生的电磁波干扰本控制器而发生错误动作。

1.2.3  温湿度 :

a.请在室温 5°C 以上、 45°C 以下的场所操作。

b.禁止在日光直接照射的场所或室外运作。

c.请不要过于接近暖气 (电热器) 旁运作。

d.请保持 30 % ~ 95 % 相对湿度（无凝露）。

1.2.4   请不要在可燃气体或爆炸物附近操作。

## 1.3  安装

1.3.1 控制器请遵照说明书进行正确安装。

1.3.2 安装前请先关闭电源并拔掉电源线插头，然后进行安装。

1.3.3 装钉电源线时请避免靠近会转动部件，最少要离开3公分以上。

1.3.4 为防止噪声干扰或触电事故，请将缝纫机、控制箱接地。

1.3.5 打开电源之前，确定此供应电压必须符合电控指定电压±15%范围内。

## 1.4  保养维修的规定

1.4.1  在操作保养或维修动作前，请先关闭电源。

1.4.2  当翻抬机头，更换机针或穿线时，请确认电源已关闭。

1.4.3  控制箱里面有危险高压电，所以关闭电源后要等 5 分钟以上方可打开控制箱。

1.4.4  修理及保养的作业，要请经过训练的技术人员执行。

1.4.5  不能在电机及控制箱运转的狀态下进行保养或维修。

1.4.6  所有维修用的零件，须由本公司提供或认可，方可使用。

## 1.5  危险提示

这个标示符号表示机器在安装时，安全上需要特别加以注意的事项，忽视此标记而进行错误操作可能会导致人员或是机器损伤。

## 1.6  其它安全规定

1.6.1、在第一次接通电源后，请先以低速操作缝纫机并检查转动方向是否正确。

1.6.2、缝纫机运转时，请不要去触摸手轮、机针等会动作的部位。

1.6.3、所有可动作的部份，必须以所提供的防护装置加以隔离，防止身体接触，请勿在装置内塞入其它物品。

1.6.4、请不要在拆下电机护罩及其它安全装置的情形下操作。

1.6.5、不要使电机或控制箱掉在地上。

1.6.6、不要让茶水等液态物体流入控制箱或电机内部。

# 2.  安装与调整

## 2.1  控速器的安装

1).将脚踏控速器安装于台板下方  2). 将踏板与控速器安装连结  3).安装后示意图

## 2.2  停针位的调整

2.2.1、 由专业的技术人员通过操作界面的学习界面，可调整到合理的停针位置；

## 2.3  脚踏板后踏力量的调整

| 调整需求 | 调 整 结 果 |
| --- | --- |
| 踏板后踏力量的调整 踏板后踏 力量的调整 | 当螺栓愈向下时，则后踏力量愈重。当螺栓愈向上时，则后踏力量愈轻。 |

# 3.  接线与接地

## 3.1  电源线的接法

本控制器适用于AC220V单相电源，电压输入范围为电控电压±15%。

注意： 黄/绿色电源线为接地线，为了人员安全及设备可靠工作，一定要做好系统的接地工程。

## 3.2  控制器接线端子图：如下图

| 序号 | 端口名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电控电源端口 |  |
| 2 | 34V | 松线（KSC） |
|  | 预留 | 预留 |
|  | 34V | 吸风 |
|  | 预留 | 预留 |
|  | 34V | 倒回缝（吸线头） |
|  | 34V | 倒回缝（松线） |
| 3 | 机灯 | 中光眼发射 |
|  | 12V | 前光眼发射 |
|  | 5V | 手动剪线 |
|  | 5V | 后光眼发射 |
| 4 | 5V | 前光眼接收 |
| 5 | 5V | 中光眼接收 |
| 6 | 5V | 后光眼接收 |
| 7 | 5V | GND |
|  | 压脚霍尔 | 预留 |
| 8 | 5V | 缝台安全开关 |
| 9 | 5V | 预留 |
|  | GND | NET31-1 |
| 10 | 5V | RXD |
|  | GND | TXD |
| 11 | 主程序升级端口 |  |
| 12 | 步进电机编码器端口 |  |
| 13 | 步进电机电源端口 |  |
| 14 | 电机编码器端口 |  |
| 15 | 电机电源端口 |  |

# 4. 故障分析和故障表

| 故障显 示代码 | 故障描述 | 故障原因 | 故障排除方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| Er01 | 找不到 停针位 | 电机信号线端子头接触不良 | 断电后检查电机信号线是否松动，然后重新上电，如果还不能解决，请联系售后服务人员 |
| Er02 | 控速器信号错误 | 1：开机时没插调速器 2：控速器线接触不良 | 断电后检查控速器连接或插头是否接触不良，然后重新上电，如果还不能解决，请联系售后服务人员 |
| Er03 | 电机相位信号错误 | 电机信号线插头接触不良 | 断电后检查电机信号线是否松动，然后重新上电，如果还不能解决，请联系售后服务人员 |
| Er04 | 电机堵转保护 | 1：缝纫机过重或堵死 2：电机过载 3：电机4线驱动线没连接好或插反 | 断电后检查： 1、请检查机头是否被卡住 2、请检查电机是否被卡住 3、电机电源端子脱落或松动 然后重新上电，如果还不能解决，请联系售后服务人员 |
| Er05 | 硬件过流保护 | 1：缝纫机过重或堵死 2：电机过载 3：电机相位信号线没连接好 | 断电后检查： 1、请检查机头是否被卡住 2、请检查电机是否被卡住 3、电机电源端子脱落或松动 然后重新上电，如果还不能解决，请联系售后服务人员 |
| Er07 | 示屏和主板通讯超时 | 1：显示屏连接主板线连接不良 2：主板芯片损坏 | 1：检查显示屏与控制器连接线 2：检查控制器是否还可运行，如不能运行就是控制器损坏 3：检查机器旁是否有高频机器干扰 4：更换显示屏 |
| Er09 | 存储器不良 | 主板存储器损坏或不良 | 控制器损坏，请联系售后服务人员 |
| Er10 | 光眼控制线路故障 | 显示屏连接光眼线路不良 | 1：显示屏损坏 2：显示屏背部光眼连接线接触不良 请联系售后服务人员 |
| Er12 | 编码器故障 |  |  |
| Er16 | 过压 |  | 1：电机驱动电源电压过高， 2：220V电源电压超过限定值（AC310V），或负载惯性过大导至再生电压超过限定值(DC440V),或电压检测回路故障。 注：（110V控制系统电源电压超过限定值（AC155V），或负载惯性过大导至再生电压超过限定值(DC220V)。 |
| Er17 | A相电流检测故障 |  |  |
| Er18 | B相电流检测故障 |  |  |
| Er19 | AB相电流检测故障 |  |  |
| Er20 | 欠压故障 | 上位机通信故障 | 1.电机驱动电源电压过低，220V电源电压低于限定值（AC91V），或电机驱动电源电压低于限定值（DC130V）,或电压检测回路故障。 注：（110V电源电压低于限定值（AC45.5V）， 或电机驱动电源电压低于限定值（DC65V）） |
| Er22 | 控速器故障 | 控速器接触不良 | 关机查看转接线插头是否接处不良 |
| ER-35 | 步进电机硬件过流保护 | 1：检查步进电机信号线是否松动； 2：检查步进电机电源线是否松动 | 若不能解决，请联系售后服务人员 |
| ER-37 | 步进电机相A电流检测故障 | 主板芯片损坏 | 请联系售后服务人员 |
| ER-38 | 步进电机相B电流检测故障 | 主板芯片损坏 | 请联系售后服务人员 |
| ER-39 | 步进电机相AB电流检测故障 | 主板芯片损坏 | 请联系售后服务人员 |
| ER-45 | 步进电机编码器故障 | 检查步进电机信号线是否松动 | 若不能解决，请联系售后服务人员 |

5.此说明书仅作参考，如有更改恕不另作通知。